电磁辐射分析仪系统

采购设备名称、数量

| 编号 | 仪器名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁辐射分析仪系统 | 主机：XC200；工频探头：EH100B | 台 | 1 | 配件中需包含便携包、远程控制（手机APP），绝缘三脚架，上海计量院计量证书;支持PC管理软件；支持蓝牙连接、光纤连接；自带锂电池 | 99000 |

主要技术性能和配置要求

| 1.技术特点 | 符合以下标准要求：《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》（GBZ2.2-2007） 《工作场所物理因素测量 第3部分：1Hz～100kHz 电场和磁场》GBZ/T 189.3-2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机部分 | 技术指标 | 参数要求 | 分辨率 | 准确度 |
|  | 操作系统 | 基于安卓系统 | / | / |
|  | 测量 | 电场/磁场同时测量，可选频测量。 | / | / |
|  | 测量结果 | 体现均方根值、最大值、最小值、峰值、平均值，包含（X/Y/Z）三轴值 | / | / |
|  | 测量模式 | 内置：稳定/不稳定测量模式；可定时测量 | / | / |
|  | 定位 | 支持定位功能 | / | / |
| 探头部分 | 测量频段 | 1Hz~100KHz | / | / |
|  | 电场测量范围 | 4mv/m ~100Kv/m | 1 mv/m | / |
|  | 磁场测量范围 | 0.5nT~20mT | 0.1nT | / |
|  | 通信接口 | RJ45、光纤接口、Type-C接口；支持蓝牙连接 | / | / |
| 其他要求 | 证书 | 提供上海计量院计量证书 | / | / |

联系人：13962223391  陈老师

邮   箱：chenqinxia@suda.edu.cn